運動影像軌跡運算

教學手冊

劉韋驛

中華民國110年12月20日

目錄

- 感測器應用程式

  - 感測器介紹

  - 感測器應用程式開發環境

  - 應用程式

- 感測姿態辨識模組

  - 感測姿態辨識開發環境

  - 100個動作感測數據

  - 資料格式介紹

  - 資料收集方式

  - 模組使用說明

- 感測姿態比對模組

  - 感測姿態比對開發環境

  - 模組使用說明

- 感測器應用程式

  - 感測器介紹

本專案採用感測器型號為M5StickC plus，功能有以下幾點:

- ESP32-based support BLE 4.2 and Wi-Fi

- Built-in 6-Axis IMU

- Red LED

- IR transmitter

- Microphone

- RTC

- Buttons, LCD(1.14 inch)

  - 感測器應用程式開發環境

感測器應用開發環境如下表:

| 工具 | 版本 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| VS Code | 1.63.1 |  |
| PlatformIO | Core:5.2.4 Home:3.4.0 | 直接在vs code的extensions搜尋platformio安裝 |

由於程式libraries使用M5Unified (https://github.com/m5stack/M5Unified)，因此支援以下M5產品:

- M5Stack BASIC / GRAY / GO / FIRE

- M5Stack Core2 / Tough

- M5Stick C / CPlus

- M5Stack CoreInk

- M5Paper

  - 應用程式介紹

- 主要目錄說明

- HtmlView: 有兩個檔案，sensor_data.html功能是收集動作資料。DataViewer.html功能是對照感測器數據與影像

- src: 程式目錄

- platformio.ini: 感測器程式設定檔

- 功能說明

- 感測器開啟後螢幕會顯示stop，代表imu感測器尚未啟動

- 按下M5按鈕後，螢幕顯示start代表開始啟動imu

- 再次按下M5按鈕，螢幕會顯示stop，代表imu感測器停止紀錄與停止透過藍芽傳輸資料。

- 再按一次M5按鈕，螢幕會顯示start，代表imu紀錄重新設定並透過藍芽傳輸資料。

- 感測姿態辨識模組

  - 感測姿態辨識開發環境

以conda建立python 3.8環境，整個libraries如下表:

| library | 版本 |
| --- | --- |
| sktime | 0.1.8 |
| scikit-learn | 1.0.1 |
| Numpy | 1.20.3 |

  - 100個動作感測數據

100個動作數據分為10組動作，每組只分兩類共有5個正確動作以及5個錯誤動作，詳細如下表:

| ID | 動作內容 | 動作標籤 | 資料長度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收手動作 | 0: 有碰到胸 1: 沒碰到胸 | 42 |
| 2 | 揮拳動作 | 0: 慢 1: 快 | 77 |
| 3 | 上桿動作 | 0: 上桿手臂有彎 1: 丄桿手臂沒彎 | 91 |
| 4 | 推桿動作 | 0: 推桿手腕有旋轉 1: 推桿手腕沒旋轉 | 151 |
| 5 | 花式溜冰旋轉動作 | 0: 沒站穩 1: 有站穩 | 107 |
| 6 | 下桿動作 | 0: 手腕沒釋放 1: 手腕有釋放 | 77 |
| 7 | 收桿動作 | 0: 左手臂沒伸出去 1: 左手臂有伸出去 | 132 |
| 8 | 長短桿動作 | 0: 半揮桿 1: 全揮桿 | 103 |
| 9 | 花式滑冰飛燕姿勢 | 0: 沒站穩 1: 有站穩 | 149 |
| 10 | 花式滑冰四分之一空跳 | 0: 跳超過角度 1: 沒跳超過角度 | 80 |

  - 資料格式介紹

資料分為原始資料以及訓練資料，原始資料是指透過感測器收集到的資料，訓練資料是指做完前處理後的資料。

- 原始資料為CSV檔，共有九個欄位，如下表所示:

| 欄位名稱 | 內容 |
| --- | --- |
| t | timestamp，當下紀錄時間 |
| qw | Mayhony's AHRS algorithm，以四元數表示三維空間的旋轉（rotation）及定向（orientation） |
| qx |  |
| qy |  |
| qz |  |
| ax | x軸加速度 |
| ay | y軸加速度 |
| Az | z軸加速度 |
| gx | x軸角速度 |
| gy | y軸角速度 |
| gz | z軸角速度 |

資料呈現如下圖所示:

- 訓練資料為ts檔，ts檔分為兩部分，第一部分是header紀錄資料相關資訊。第二部分是data，紀錄資料本身內容，總共有7個欄位(ax,ay,az,gx,gy,gz,label)，每個欄位以:隔開，整個文件如下圖所示。

  - 資料收集方式

- 開啟sensor_data.htm

- 開啟感測器

- 按下sensor_data.html裡的選擇裝置按鈕，並選擇感測器進行藍芽連線

- 按M5按鈕或是重啟偵測按鈕啟動imu

- 開始記錄動作，紀錄完後按M5按鈕或是停止偵測按鈕

- 按下載檔案按鈕，並對檔案命名，以底線分隔，例如:Motion1_sample1_1，最後的1代表此資料的label為1。

  - 模組使用說明:

總共分3個部分:訓練資料前處理，模型訓練，模型預測

- 訓練資料前處理:

Step1. 執行RawDataProcess.py，參數如下表

| 參數 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| -id | str | 訓練資料目錄 |

執行範例:

python RawDataProcess.py -id Motion_9\train

Step2. 執行TrainDataCreate.py，參數如下表

| 參數 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| -id | str | 訓練資料目錄 |
| -pn | str | 訓練資料名稱(ex:Motion_9) |
| -o | str | 輸出的檔案 |

執行範例:

python TrainDataCreate.py -id Motion_9\train -pn Motion_9 -o motion_9.ts

- 模型訓練

執行MotionDetectModel.py，參數如下表

| 參數 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| -i | str | 訓練資料ts檔案 |
| -o | str | 輸出的model檔案 |

執行範例:

python MotionDetectModel.py  -i motion_8.ts -o motion8_clf.pickle

- 模型預測

Step1.預測資料前處理

執行PredictDataCreate.py，參數如下表

| 參數 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| -i | str | 要預測的csv檔 |
| -pn | str | 預測資料名稱(ex:Motion_9) |
| -o | str | 輸出的檔案 |
| -s | int | 資料長度 |

執行範例:

python PredictDataCreate.py -i motion_8_sample1.csv -o motion8_predict.ts -pn Motion_8 -s 103

Step2.執行Motion_Predict.py，參數如下表

| 參數 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| -i | str | 要預測的ts檔 |
| -m | str | 模型位置 |

執行範例:

python Motion_Predict.py -m motion9_clf.pickle -i motion_9_predict.ts

- 感測姿態比對模組

  - 感測姿態比對開發環境

以javascript呈現感測器與影像資訊，整個libraries如下表:

| library | 版本 |
| --- | --- |
| moment-with-locales.min.js | 2.29.1 |
| sprintf.min.js | 1.1.2 |
| chart.js | 2.8.0 |
| chartjs-plugin-streaming.min.js | 1.8.0 |
| d3.v7.min.js | 7 |

  - 模組使用說明:

- usb插入webcam或其餘攝影機器

- 開啟DataViewer.html，點選允許使用相機權限

- 點選教練展示底下的選擇檔案，選擇要呈現的csv檔

- 開啟感測器

- 按下選擇裝置按鈕，並選擇感測器進行藍芽連線

- 按M5按鈕或是重啟偵測按鈕啟動imu

- 開始記錄動作，即可即時比對影像以及教練動作波型